Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Русский университет метатехнологий»

Кафедра программных систем

Направление подготовки: 09.03.04	Программная инженерия

Профиль подготовки: Проектирование и разработка программных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

на тему:

«Совместное планирование траектории полёта нескольких БПЛА в пространстве с ограничениями»

Выполнил: студент группы ПС–21 очной формы обучения Жуков Максим Игоревич ____________________ / Жуков М.И. подпись расшифровка

Руководитель: доцент, канд. физ-мат. наук ____________________ / Козлов А.И. подпись расшифровка

Йошкар-Ола

2026

Оглавление

Введение	3

1. Аналитическая часть	6

1.1. Математическая модель	6

1.2. Декомпозиция задачи	9

1.3. Обзор существующих алгоритмов	12

1.3.1. A∗ алгоритм	12

1.3.2. Оптимизация роя частиц (PSO)	13

1.4. Оптимизация золотого шакала с вероятностными полётами Леви (CS-GJO)	14

1.4.1. Доказательство корректности алгоритма.	14

1.4.2. Трудоёмкость алгоритма.	14

1.4.3. Блок-схема алгоритма	14

Введение

В тактической авиации ставятся задачи, в которых группе дронов необходимо одновременно прибыть в назначенный район для выполнения совместной задачи, например, нанесения удара или радиоэлектронного подавления. Маршруты дронов должны минимизировать видимость для радаров, столкновения, расход топлива и обеспечивать управляемость за счёт плавности траекторий, а также избегать ПВО.

Аналогичные требования возникают и в гражданских отраслях, например, при организации полётов роя дронов для мониторинга инфраструктуры или доставки грузов в городской среде, где необходимо избегать зон ограничения полётов и препятствий, одновременно оптимизируя время и безопасность.

Будем считать, что на местности Ω⊂R3 в точках с координатами Cr расположены радары с максимальной дальностью обнаружения Rr. В этой же местности в точках Cdef находятся ПВО, которые мы будем представлять цилиндрами с радиусом поражения Rdef и высотой действия Hdef (см. рис. 1). Координаты расположения учитывают высоту над уровнем моря.

Рис. 1 Представление 3D пространства с зонами опасности

Для дрона по заданным начальным S=(xs,ys,zs) и конечным T=(xt,yt,zt) точкам требуется построить кратчайший, гладкий путь учитывающий расположения ПВО, радаров и траектории других дронов. Гладкость траектории означает наличие второй производной по времени.

Траектория каждого дрона будет представляться упорядоченным набором точек p1,p2,...,pN, где N– интенсивность смены направления движения. Будем считать, что траектория ограничена по высоте и длине. Кроме того, траектория подчиняется ограничениям на угол подъёма φmax и углу поворота θmax.

Стоимость пути складывается из его длины L, резкости смены высоты Hz, гладкости Sm и удалённости от зон опасности D. Целевая функция имеет вид:

fcost=ε1⋅L+ε2⋅Hz+ε3⋅Sm+ε4⋅D+η ,

где ε1,ε2,ε3,ε4– весовые коэффициенты, определяющие приоритет соответствующей компоненты целевой функции и удовлетворяющие условию

i=14εi=1,

а η – функция ограничений:

η=0, ограничения соблюдены;+∞, ограничения не соблюдены.

Целью курсовой работы является получение оптимальной траектории полёта нескольких БПЛА с учётом наличия радаров и систем ПВО.

Для достижения цели были выделены следующие задачи

- Проанализировать существующие алгоритмы.

- Оценить сложность выбранного алгоритма и обосновать его применимость.

- Разработать программу, реализующую алгоритм.

- Протестировать алгоритм на тестовых и на реальных данных.

- В ходе данной работы будет написан программный модуль, реализующий работу алгоритма, находящего последовательность точек оптимальной траектории для каждого дрона в кластере БПЛА. Описаны подходы, улучшающие алгоритм, проведён сравнительный анализ с другими решениями.

- Аналитическая часть

1.1. Математическая модель

Будем считать, что на местности Ω⊂R3 в точках с координатами Cr расположены радары с максимальной дальностью обнаружения Rr. В этой же местности в точках Cdef находятся ПВО, которые мы будем представлять цилиндрами с радиусом поражения Rdef и высотой действия Hdef (см. рис. 1).

Для дрона по заданным начальным S=(xs,ys,zs) и конечным T=(xt,yt,zt) точкам требуется построить кратчайший, гладкий путь учитывающий расположения ПВО, радаров и траектории других дронов.

Траектория каждого дрона будет представляться упорядоченным набором точек p1,p2,...,pN, где N– интенсивность смены направления движения.

Стоимость пути складывается из его длины L, резкости смены высоты Hz, гладкости Sm и удалённости от зон опасности D. Целевая функция имеет вид:

|  | fcost=ε1⋅L+ε2⋅Hz+ε3⋅Sm+ε4⋅D+η, | (1) |
| --- | --- | --- |

где ε1,ε2,ε3,ε4– весовые коэффициенты, определяющие приоритет соответствующей компоненты целевой функции и удовлетворяющие условию:

|  | i=14εi=1, |  |
| --- | --- | --- |

а η – функция ограничений:

|  | η=0, ограничения соблюдены;+∞, ограничения не соблюдены; |  |
| --- | --- | --- |

Функция ограничений η учитывает предельные углы подъёма φmax и поворота θmax, максимальную и минимальную скорости νmin и νmax, высоту Ymin и Ymax, максимальную длину полёта на собственном запасе топлива Lmax, а также, для обеспечения плавного перехода от одной путевой точки к следующей, минимальную длину сегмента пути Lmin. Углы φm и θm рассчитываются по формулам:

|  | φm=arccosdm−1dm×dmdm+1dm−1dm∙dmdm+1, |  |
| --- | --- | --- |
|  | θm=arccos¦dmdm+1¦¦dmdm+1¦, |  |

где, m – индекс путевой точки, dm – горизонтальная проекция точки dm, dm−1dm – вектор с точкой начала в dm−1 и конца в dm.

Рис. 2 Углы подъема и поворота между двумя сегментами пути.

Поскольку энергопотребление во время полёта пропорционально длине траектории, мы вводим штраф за длину пути. Длина пути L может рассчитываться по формуле:

|  | L=i=1N−1pipi+1, |  |
| --- | --- | --- |

где N – общее количество путевых точек, а pipi+1 – длина сегмента пути i.

Чтобы избежать случайного столкновения с горами или ландшафтом, БПЛА в полете должен многократно выполнять манёвры подъёма и снижения, однако для дронов выполнение многократных взлётов и спусков является более сложной задачей, чем обычный полёт. Для этого будем минимизировать дисперсию высоты

|  | Hz=1Nm=1N(Zm−1Nm=1NZm)2. |  |
| --- | --- | --- |

Здесь Zm – координата высоты путевой точки m.

При слишком большом угле поворота дрона, резко возрастает риск потери управления БПЛА. Чтобы избежать этого мы будем минимизировать гладкость пути

|  | Sm=m=2N(δm−δm−1). |  |
| --- | --- | --- |

Здесь δm – это угол между двумя соседними отрезками траектории в точке m. Штрафуется не сам поворот, а резкое изменение угла отклонения от точки к точке. Таким образом если мы будем двигаться по дуге с постоянным углом отклонения, наш штраф не будет высоким, однако в случае резких поворотов штраф стремительно возрастает. При этом плавное изменение угла штрафуется незначительно.

Во время выполнения боевых задач БПЛА часто сталкиваются с внешними угрозами такими как ПВО и радары. В современных военных действиях уровень угрозы со стороны радаров намного ниже, чем со стороны средств противовоздушной обороны. Вследствие этого зоны угроз радаров будут представлены в виде полусфер, а зоны угроз ПВО в виде цилиндров. Чтобы избежать поражения будем минимизировать угрозы

|  | D=i=1N−1j=1GPРj(i)+i=1N−1j=1UPПj(i). |  |
| --- | --- | --- |

Здесь N – количество путевых точек, G – количество радаров, U – количество ПВО, а PРj(i) и PПj(i) – вероятность угрозы от радара j и ПВО в сегменте траектории i, представленные как:

|  | PПj(i)=0,dПj>dПmaxjλ2(dПj)4,dПj≤dПmaxj, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PРj(i)=0,dРj>dРmaxjλ2dРj,dРj≤dРmaxj, |  |

где, dПj и dРj – расстояние от точки угрозы j до сегмента пути i, dРmaxj и dПmaxj – радиус угрозы, а λ – коэффициент угрозы, то есть, то с какой силой будет расти угроза при приближении к ней.

В связи с тем, что траектория полёта дрона должна быть гладкой, а задача сведена к поиску точек в пространстве, мы применяем кубическую B−spline интерполяцию (см. рис. 2), чтобы сделать траекторию гладкой, а полёт дрона более стабильным и управляемым.

Рис. 2 Интерполяция ломаной кривой с помощью B-spline

1.2. Декомпозиция задачи

Предыдущий шаг получает H альтернатив оптимальных траекторий дронов для каждого. Стоимость траекторий может варьироваться. Для планирования совместных траекторий полётов БПЛА необходимо подобрать такую комбинацию путей (особь), что траектории будут находиться на безопасном расстоянии и все дроны прилетят в конечные точки одновременно. Таким образом, функция стоимости для планирования маршрутов нескольких БПЛА будет выглядеть следующим образом:

|  | Fcostcooperative=i=1Nfcosti+twidtharrival+ε∙(Dspatial+Otime), | (2) |
| --- | --- | --- |

где, fcosti – функция стоимости траектории дрона i, twidtharrival – ширина окна времени прибытия дронов, ε – весовой коэффициент, определяющий приоритет соответствующей компоненты, Dspatial – угроза столкновения дронов, Otime – отклонение от запланированного времени прибытия дронов.

Пространственное ограничение предотвращает столкновения между беспилотными летательными аппаратами. Оно требует, чтобы расстояние между всеми дронами было не меньше безопасного. Это можно выразить математически следующим образом:

|  | ds≤di−j,i≠j, |  |
| --- | --- | --- |

где, ds – минимальное безопасное расстояние, а di−j – минимальное расстояние между путевыми точками дрона i и j.

|  | Dspatial=i=1Nj=1Nmax(ds−di−j,0). |  |
| --- | --- | --- |

Время совместного прибытия (CAT) БПЛА можно описать следующим образом:

|  | CAT = i=1NTi, |  |
| --- | --- | --- |

где, N – количество дронов, Ti – объединение всех временных промежутков по разным альтернативным маршрутам дрона i.

|  | Ti=Ti,1∪Ti,2∪...∪Ti,h, |  |
| --- | --- | --- |

где, Ti,h – временной промежуток минимального и максимального расчётного времени полёта дрона i по альтернативе маршрута h.

|  | Ti,h=[tmini,h,tmaxi,h], tmini,h=Li,hνmax, tmaxi,h=Li,hνmin, |  |
| --- | --- | --- |

где, νmax и νmin – максимальная и минимальная скорости полёта дрона, Li,h – длина альтернативы траектории h БПЛА i.

Стоимость временного кооперирования Otime, ограничивает разность времени прибытия разных дронов в их целевые точки и может быть рассчитана по формуле:

|  | Otime=i=1Na(i), |  |
| --- | --- | --- |
|  | a(i)=0,tmini≤tc≤tmaxi¦ti−tc¦,иначе, |  |

где, a(i) – штраф времени дрона i по альтернативе маршрута h∈S, tc – левая граница CAT.

1.3. Обзор существующих алгоритмов

1.3.1. A∗ алгоритм

Алгоритм A∗ эвристический алгоритм поиска кратчайшего пути на графе. Предложен впервые Хартом, Нильссоном и Рафаэлем в 1964 году  HYPERLINK \l "_Список литературы" [1]. Для использования этого алгоритма необходимо дискретизировать пространство сеткой с шагом ∆d. Таким образом граф будет представляться геометрическое место точек куба Ω⊂R3  состоящий из сеток с высотой различающейся на ∆d.

Рис. 3 Пример дискретизация пространства.

Порядок обхода вершин графа определяется  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \o "" эвристической функцией:

fcost=l(x)+c(x),

где, l(x) – функция стоимости достижения точки x от начальной точки, а c(x) – функции эвристической оценки расстояния от x вершины к конечной.

На каждом этапе алгоритм оперирует с множеством путей из начальной точки до всех ещё не раскрытых (листовых) вершин графа – множеством частных решений, которое размещается в  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)" \o "Очередь с приоритетом (программирование)" очереди с приоритетом. Приоритет пути определяется по значению fcost. Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока значение  fcost целевой вершины не окажется меньшим, чем любое значение в очереди, либо пока всё дерево не будет просмотрено. Из множества решений выбирается решение с наименьшей стоимостью.

В графовых алгоритмах поиска путь зависит от таких факторов, как размер графа, количество вершин и конкретные реализации очередей приоритетов или других структур данных. В худшем случае A∗ может исследовать все узлы графа, что даёт сложность O(bd), где b – средний коэффициент ветвления (количество соседей), а d – глубина решения (длина оптимального пути).

1.3.2. Оптимизация роя частиц (PSO)

Алгоритм PSO – алгоритм стохастической оптимизации на основе популяций, вдохновленный роевым интеллектом в природе. Предложен впервые  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)&action=edit&redlink=1" \o "Кеннеди, Джеймс (социальный психолог) (страница отсутствует)" Кеннеди,  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1" \o "Эберхарт, Расселл (страница отсутствует)" Эберхартом и Ши в 1995 году для имитации  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5" \o "Социальное поведение" социального поведения  HYPERLINK \l "_Список литературы" [2]. Часто этот алгоритм применяют для поиска в условиях неизвестного или большого пространства поиска. В нашем случае пространством поиска будет вектор путевых точек, то есть гиперкуб размерностью 3N. Для оценки решений будем использовать функцию стоимости (1).

Пусть S – количество частиц в рое, каждая из которых представлена вектором размерностью 3N, vi – скорость перемещения частицы в пространстве поиска, pi – лучшее из известных положений частицы, а g – лучшее известное положение частицы в популяции.

Сперва инициализируем популяцию частиц. Для задания начального местоположения частицы будем использовать функцию U многомерного равномерного случайного распределения. Определим наилучшее положение pi значением xi∼U, а g значением xi с минимальным значением целевой функции fcost. Присвоим значению скорости vi каждой частицы значение функции U с учётом ограниченного пространства поиска.

Пусть rp и rg ∼U(0,1). Тогда обновлённая скорость частицы на каждой итерации будет рассчитываться по формуле:

vi=ωvi+ϕprp⨀(pi−xi)+ϕgrg⨀(g−xi),

где, ω – коэффициент инерции, ϕp – коэффициент самообучения, ϕg – коэффициент социальности, а ⨀ – покомпонентное умножение.

Качество получаемых алгоритмом ответов сильно зависит от правильно подобранных параметров ω, ϕp и ϕg. Простой и эффективный путь подбора параметров предложен Педерсеном и другими авторами  HYPERLINK \l "_Список литературы" [3] HYPERLINK \l "_Список литературы" [4].

Данные алгоритм не гарантирует глобального оптимального решения, т.к. в случае если все частицы сойдутся вокруг локального оптимума g разнообразие популяции падает и частицы застревают.

В метаэвристических алгоритмах роевого интеллекта поиска сложность зависит от таких факторов, как количество особей в популяции, количество итераций и размерность пространства поиска. Таким образом сложность алгоритма O(T∙N∙d), где T – количество итераций, N – количество особей, а d – размерность пространства поиска.

1.4. Оптимизация золотистых шакалов с улучшенным глобальным поиском (GJO)

Алгоритм GJO – алгоритм стохастической оптимизации на основе популяций, вдохновлённый совместной охотой золотистых шакалов. Впервые предложен в 2022 году Чопрой и Ансари  HYPERLINK \l "_Список литературы" [5]. GJO алгоритм построен на вероятностных полётах Леви для улучшения глобального поиска в пространстве поиска  HYPERLINK \l "_Список литературы" [6]. Пространством поиска будет вектор путевых точек, то есть гиперкуб размерностью 3N. Для оценки решений будем использовать функцию (1).

Пусть d – количество особей шакалов в популяции. Каждая особь представлена вектором размерностью 3N. Тогда обобщённое представление всех особей может быть математически записано как:

Prey=x11x12...x1, 3Nx21x22...x2, 3N............xd1xd2...xd, 3N,

где, x11 – координаты первой путевой точки первой особи.

Наивный подход к инициализации популяции часто приводит к субоптимальным результатам, из-за неравномерного покрытия пространства поиска. В отличие от наивного подхода, подход, основанный на хаотичном картографировании, показывает хаотичность, закономерность и эргодичность, что значительно увеличивает разнообразие популяции и улучшает способность к глобальному поиску. В данном случае мы будем использовать хаотичное картографирование палаток за его равномерность. Подробнее о хаотичном картографировании написано в [8][9]. Закон, выражающий хаотичное картографирование палаток, может быть записан как:

|  | xt+1=xt0.5,0≤xt<0.51−xt1−0.5,0.5≤xt≤1, | (3) |
| --- | --- | --- |

Для генерации случайных последовательностей, основанных на этом подходе, за основу берётся последовательность случайных чисел в интервале [0, 1]. Это последовательность обозначается xt. Следующее поколение вычисляется по формуле описанной выше. Таким образом получается случайна последовательность чисел, которая в дальнейшем будет масштабирована до размеров пространства.

Для всех особей на каждой итерации считается стоимость целевой функции:

FcostPrey=fcost(x11,x12,...,x1N)fcost(x21,x22,...,x2N)fcost(xd1,xd2,...,xdN).

Обозначим две особи с наименьшими значениями функции fcost обозначим их как XM и XFM, причём fcost(XM)≤fcost(XFM).

Так же на каждой итерации считаем энергию системы E, обозначающую, то насколько быстро добыча убегает от шакалов и может быть высчитана по формуле:

|  | E=E1∗E0, | (4) |
| --- | --- | --- |

где, E1=c1∗(1−t/T) – коэффициент снижения энергии, а E0=2∗rand(0, 1)−1 – начальная энергия системы. Здесь t – номер текущей итерации, T – общее количество итераций, c1 – коэффициент начальной энергии.

В зависимости от |E| движения шакалов XM и XFM к добычам Prey высчитываются по разному. При |E|≥1

|  | XiM=XM(t)−E∙¦XM(t)−rl∙Prey(t)¦, XiFM=XFM(t)−E∙¦XFM(t)−rl∙Prey(t)¦. | (5) |
| --- | --- | --- |

Здесь rl – вектор случайных чисел основанный на распределении Леви. При этом особи разлетаются по всему пространству поиска не концентрируясь вблизи текущего лучшего решения. Это позволяет обнаружить перспективные области которые далеко от начального положения популяции и избежать преждевременной сходимости к локальному оптимуму. При |E|<1

|  | XiM=XM(t)−E∙¦rl∙XM(t)−Prey(t)¦, XiFM=XFM(t)−E∙¦rl∙XFM(t)−Prey(t)¦. | (6) |
| --- | --- | --- |

В данном случае особи концентрируются вблизи лучшего найденного решения XM​ и уточняют его с высокой точностью. Локальное уточнение позволяет найти точное положение оптимума в той области, которую обнаружила стадия исследования.

Благодаря тяжёлым хвостам, распределение Леви отлично подходит для симуляции больших прыжков в пространстве с не нулевыми вероятностями, в отличие от нормального распределения, которое сходиться к нулю за пределами трёх стандартных отклонений. Вектор случайных чисел rl основанный на распределении Леви может быть высчитан как:

rl=0.05∗LF(y),

LF(y)=0.01×(μ×σ)|νβ−1|,

σ=Г(1+β)×sin(πβ2)Г1+β2×β×2β−12β−1,

где, β=32, μ,ν∈[0, 1], LF – функция полётов Леви, Г – гамма-функция.

Таким образом обновлённая позиция каждой особи может быть рассчитана по формуле:

|  | Xi(t+1)=Xi(t)MXi(t)FM2. | (7) |
| --- | --- | --- |

Для поставленной задачи справедлива следующая

Теорема ( HYPERLINK \l "_Список литературы" [7]). Пусть целевая функция f:ℝd→ℝ имеет конечное число локальных минимумов и быстро возрастает на бесконечности. Тогда алгоритм GJO с компонентой полёта Леви сходится к глобальному минимуму с вероятностью 1 при T→∞.

Трудоёмкость GJO алгоритма зависит от трёх процессов: инициализации, функции оценивания решений и обновления особей. Сложность процесса инициализации примерно O(n). Сложность механизма обновления особей и поиска наилучшего решения можно оценить как O(t⋅n)+O(t⋅n⋅d), где t – максимальное число итераций алгоритма, d – размерность определённой задачи, n – количество особей. Таким образом общую сложность алгоритма оценивается как O(n⋅(t+td+1)).

Алгоритм GJO

Вход: количество путевых точек M, размер популяции N, максимальное число итераций tmax, размерность D.

Выход: оптимальные позиции Ybest(t) и их fitness функции.

Алгоритм:

Инициализации популяции в соответствии с (3).

Если не кооперируем дроны между друг другом:

Вычисляем значения fitness функции в соответствии с (1).

Иначе:

Вычисляем значения fitness функции в соответствии с (2).

Пока t<tmax:

Находим XFM и XM.

Вычисляем значение энергии E в соответствии с (4).

Для каждой особи:

Если |E|<1:

Обновляем позицию в соответствии с (5) и (7).

Иначе:

Обновляем позицию в соответствии с (6) и (7).

Вычисляем значение fitness функции.

t=t+1.

Вернуть Ybest(t).

Список литературы

- Hart P. E., Nilsson N. J., Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths //IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics. – 1968. – Т. 4. – №. 2. – С. 100-107.

- Kennedy J., Eberhart R. Particle swarm optimization //Proceedings of ICNN'95-international conference on neural networks. – ieee, 1995. – Т. 4. – С. 1942-1948.

- Pedersen M. E. H., Chipperfield A. J. Simplifying particle swarm optimization //Applied Soft Computing. – 2010. – Т. 10. – №. 2. – С. 618-628.

- Pedersen M. E. H. Tuning & simplifying heuristical optimization : дис. – University of Southampton, 2010.

- Chopra N., Ansari M. M. Golden jackal optimization: A novel nature-inspired optimizer for engineering applications //Expert Systems with Applications. – 2022. – Т. 198. – С. 116924.

- Lou T. et al. Multi-UAV collaborative trajectory planning for 3D terrain based on CS-GJO algorithm //Complex System Modeling and Simulation. – 2024. – Т. 4. – №. 3. – С. 274-291.

- Pavlyukevich I. Lévy flights, non-local search and simulated annealing //journal of computational physics. – 2007. – Т. 226. – №. 2. – С. 1830-1844.

- Li Y., Han M., Guo Q. Modified whale optimization algorithm based on tent chaotic mapping and its application in structural optimization //KSCE Journal of Civil Engineering. – 2020. – Т. 24. – №. 12. – С. 3703-3713.

- Shan L. et al. Chaotic optimization algorithm based on Tent map //Control and Decision. – 2005. – Т. 20. – №. 2. – С. 179-182.